2022秋季考试题型

- 单选。每小题1分，20小题，共20分。

- 填空。每空1分，共10分。

- 计算题。6小题，共40分

- 应用题。3小题，共30分

考试时间2022-12-27  9：00-11：00，地点A1302

第一章：

了解：1.1,1.4,1.5

掌握:1.2,1.3

第二章：

了解：2.3,2.4,2.6

重点掌握:2.1,2.2,2.5

第三章：

不考：3.4.2,3.6.5,3.6.6,3.8

了解：3.3.5-3.3.9,3.7.5

重点掌握:3.1,3.2,3.5,3.6,3.7.1,3.7.2

第四章：

不考：4.2.5,4.3.2,4.3.3,4.4.3,4.5.3,4.6

了解：4.1,4.3.2,4.5.1,4.5.2

重点掌握:4.2,4.4

第五章：

不考：5.3,5.5,5.7.2,5.7.3

重点掌握:5.1,5.2,5.4,5.6.1,5.6.2,5.7.1

第六章：

不考：6.1.4,6.3.2,6.5

了解：6.1,6.2,6.4

重点掌握:6.3.1

第七章：

不考：7.2.7,7.3,7.4, 7.5.4,7.6

了解：7.1

重点掌握:7.2.4,7.2.5,7.5.1

第八章：

不考：8.3.6,8.4.3,8.4.4,8.6

了解：8.5

重点掌握:8.1,8.3,8.4.1,8.4.2

第九章： （自学）

计算机组成复习要点

红色部分的知识点务必要掌握

1、2进制、8进制，16进制，10进制的表示格式以及互相转换

2、原码、反码、补码、移码的表示格式以及数据表示范围。

3、IEEE754单精度、双精度机器数格式表示，真值与IEEE754机器数格式之间的转换。

4、ASCII编码、汉字编码、字模、奇偶校验码的基本知识。

5、定点整数和定点小数的补码计算（加法和减法）。

6、补码计算加减运算判断是否溢出有哪些方法？变形补码法如何判断溢出？

7、指数和尾数都用补码格式，求浮点数的加法和减法，并给出计算过程。

8、逻辑运算（与、或、非、异或、逻辑移位、算术移位）

9、线性流水线周期确定、n个任务所需周期数及加速比计算

10、存储器有哪些分类方法？按存储材料、存取方式、读写功能、易失性、与CPU耦合度可分为几类？

存储材料：磁表面存储器、磁芯存储器、半导体存储器、光存储器

存取方式：随机存储器（RAM）只读存储器（ROM）串行访问存储器

读写功能：RAM ROM

易失性：易失、非易失

作用层次：主存、辅存、高速缓冲存储器

- 什么是存储器分层结构？分几层？每层存放什么信息？

寄存器、cache（CPU经常使用的指令和数据）、主存（计算机运行所需的程序和数据）、辅存（暂时不用的程序和数据）

- SRAM和DRAM具有什么特点？DRAM有哪些刷新方法？

SRAM：静态随机存储器，用触发器存储信息，存取速度快，集成度低，价格昂贵，适用于cache，非破坏性读出

DRAM：动态随机存储器，用电容上的电荷存储信息，存起速度比SRAM慢，但集成度高，价位低，容量大，功耗低，适用于主存系统，破坏性读出，需要刷新

刷新：集中刷新、分散刷新、异步刷新

13、对于给定规格的SRAM芯片，会求其地址线、数据线要数和存储容量

14、半导体只读存储器（ROM）有哪些种类？各有何特点？

MROM：掩膜式 PROM：一次可编程 EPROM：可擦除可编程 Flash：长期保存、电擦除重写 SSD：Flash

15、会用给定的存储器芯片进行存储器扩展（包括字扩展、位扩展、字位同时扩展），会画扩展结构图并指出每个芯片的地址空间。

16、什么是双端口存储器、多体并行交叉存储器、相联存储器、Cache存储器、虚拟存储器、FPM-DRAM、CDRAM、SDRAM？顺序存储器与多体交叉存储器带宽计算。

双端口：同一个存储器有两个独立端口，同时异步访问

多体并行：多体模块组成，有相同容量和存取速度，独立的控制电路、地址寄存器和数据寄存器，采用低位交叉方式实现并行工作，提高存储器带宽。

相联存储器：检索存储器中的内容，不根据地址而是根据存储内容来进行存取的存储器，可以实现快速地查找块表。

Cache：根据程序访问的局部性原理，把程序中正在使用的数据存放在一个高速的容量较小的存储器中，使CPU的访存操作大多针对cache进行。

虚拟存储器：

FPM-DRAM：快页动态随机存储器 CDRAM：CD随机存储器 SDRAM：同步动态随机存储器

- 掌握时间并行和空间并性概念，知道计原中常用的技术属于哪类并行

时间并行：将一个任务分解为几个不同的子任务，每个阶段在不同的功能部件上并行执行，以便在同一时刻能够同时执行多个任务

空间并行：在一个处理机内设置多个执行相同任务的功能部件，并让这些部件并行工作

- cache原理、目的、影响命中率因素，会计算cache的命中率、访问效率、平均访问时间

原理：程序访问的局部性原理

目的：减少访问主存的次数，提高程序执行速度

因素：容量，主存块大小，地址映射方式，替换策略

19、掌握cache全相联、直接相联、组相联主存地址格式及地址映射过程

20、虚拟存储器及cache的异同

21、页式虚拟存储器中虚地址长度、实地址长度、页表项数计算，掌握页表内容、快表作用、地址映射过程、掌握cache\主存\虚存整个访问过程

22、按地址码个数分类，指令可分为几类？各什么功能？

三：保留源操作数 二：源操作数被运算结果取代 一：对一个数操作或另一个数在其他部件 零：空操作、停机、关中断

- 指令格式由哪两部分组成？操作码和地址码各有什么作用？指令字长和机器字长具有什么关系？

操作码：指出该条指令实现的功能

地址码：指出操作数的地址

指令字长为机器字长的整数倍

- 缩短指令长度有哪些方法？

？

- 如何进行可变长操作码扩展？

扩展操作码：随着地址码的减少而增加操作码的长度

- 有哪些操作数寻址方式？每种方式是如何计算有效地址的？

27、固定长操作码和扩展操作码指令条数计算

28、会根据指令格式分析指令特点

29、CISC和RISC是什么含义？RISC机器具有什么特点？

复杂指令系统计算机

精简指令系统计算机：选取使用频率最高的指令，定长，只有load和store访存，通用寄存器多，绝大多数单时钟周期完成，指令流水线技术，硬布线为主

- CPU中通常有哪些寄存器？各有什么作用？

暂存寄存器：暂时存放由主存读来的数据

累加寄存器：暂时存放ALU运算的结果信息

通用寄存器组：用于存放操作数和各种地址信息

程序状态字寄存器：保留由算数逻辑运算指令或测试指令的结果而建立起的各种状态信息

程序计数器：指出下一条指令在主存中存放的地址

指令寄存器：存放当前正在执行的指令

存储器地址寄存器：存放要访问的主存单元的地址

存储器数据寄存器：存放向主存写入的信息或从主存中读出的信息

- 时钟周期、机器周期、CPU周期、存储周期和指令周期的概念以及相互之间的关系。

时钟周期：是CPU主频的倒数，CPU中最小的时间单位

机器周期：把一条指令的执行过程划分为若干个阶段，每个阶段的执行时间即为一个机器周期，也叫CPU周期

存储周期：存储器完成一次完整的读写操作所需要的时间

指令周期：将一条指令取出到执行完该条指令的时间

- CPU如何判断从内存中取出的是指令字还是数据字？

根据所处的周期不同判断是指令字（取指周期）还是数据字（执行周期）

33、熟悉方框图语言设计指令周期的方法。对于给定的CPU结构图，会用方框图语言画出常见指令的执行流程（几个CPU周期？每个周期要完成的功能和发出哪些操作信号？）

34、指令、微指令、程序、微程序有什么关系？水平微指令和垂直微指令各有什么特点？

35、控制存储器容量计算（微指令字长、微指令条数）

36、水平微指令设计（控制字段、判别字段及下一地址字段位数）

37、并行性分类（时间、空间、时间+空间）及例子；流水线概念及分类；流水线中的3类相关（资源、数据、控制相关）及解决办法

38、掌握接口、端口、总线概念，接口的常用功能有哪些？3种集中式仲裁方法及特点，知道4种总线定时方法。

39、掌握磁盘存储格式、平均读写时间Ta计算、磁盘容量及数据传输率计算

40、掌握VRAM的作用、容量以及数据传输率的计算

41、CPU与I/O接口之间数据传送方式有哪些？简要说明每种方式的传输过程。

42、掌握中断、中断源、中断优先级、中断屏蔽、中断嵌套、中断向量、中断向量表等概念，CPU响应外部中断需要具备什么条件？处理中断时需要保护哪些信息？会根据中断处理顺序设置屏蔽字。

43、什么DMA？掌握DMA3种传送方式（CPU停止访内、周期挪用、透明DMA），简要说明DMA的处理过程。